様式第５号（第５条、第７条、第12条関係）

生活関連施設整備項目表（公園）

| １ 名 称 |  |
| --- | --- |
| ２ 所 在 地 |  |

| 整備項目 | 整 備 箇 所 | 整 備 基 準 |  | 適合状況 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 | １以上の出入口 | ア 幅は、120cm以上 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |  | 適・否 |  |
| ２ 園路 | 出入口から主要な施設に至る１以上の園路 | ア 滑りにくい表面仕上げ |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 幅員は、120cm以上 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 縦断勾配は、４％以下、最大縦断勾配は、8％以下 |  | 適・否 |  |
|  |  | エ 150cm以上の水平部分の設置 |  | 適・否 |  |
|  |  | オ つえ、車椅子等の使用者の通行に支障のない溝蓋 |  | 適・否 |  |
|  |  | カ 段の構造 | (ｱ) 手すりの設置 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｲ) 回り段を設けないこと。 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｳ) 滑りにくい表面仕上げ | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｴ) 段を容易に識別でき、かつ、つまずきの原因となるものが設けられていない構造 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｵ) 点状ブロック等の敷設 | 適・否 |  |
|  |  | キ 傾斜路等の構造 | (ｱ) 幅は、120cm以上（段を併設する場合は、90cm以上） | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｲ) 縦断勾配は、8％以下 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｳ) 手すりの設置 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｴ) 滑りにくい表面仕上げ | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｵ) 園路等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより存在を容易に識別できるもの | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｶ) 点状ブロック等の敷設 | 適・否 |  |
| ３ 案内表示 | 主要な案内板等 | 高さ、文字の大きさ等表示への配慮 |  | 適・否 |  |
| ４ 駐車場 | 車椅子使用者用駐車施設 | ア 車椅子使用者用駐車施設の設置 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 施設の基準 | (ｱ) 設置場所は、出入口に近い場所 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｲ) 幅は、350cm以上 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｳ) 車椅子使用者用である旨の表示 | 適・否 |  |

備考　１　適合状況欄は、該当するものを○で囲んでください。

２　整備基準の適用がないときは、適合状況欄に斜線を引いてください。

３　条例第27条ただし書に該当する場合は、摘要欄にその理由を記入してください。